Pin assignment :

- Create an arrangement of 8 times 8 transducers : pour cela, aller dans Arrays sur la barre d’outils et cliquer sur arrangement.

- Use the middle button of the mouse to rotate or zoom in/out.

- While pressing control select with the left button of the mouse the transducers in the order that you want them to appear.

- Click the button order : à droite de l’interface, dans l’onglet Trans

You can reassign or check the order of the existing transducers : on peut changer le numéro/ l’ordre de chaque transducteur (je pense que cet ordre est important pour ensuite assigner la bonne amplitude et phase)

- Connect the driver board to the computer.

Provide voltage to the driver board.

- In the device tab, you can select to connect to the existing driver boards : Aller dans Devs puis cliquer sur connect. Une fenêtre apparaît et il faut choisir le bon port d’entrée.

- Connect the device that helps you to assign the pins and provide it with ground and the sync signal (IL FAUT COMPRENDRE CE QUE VEUT DIRE SYNC SIGNAL)

- In the transducers menu you can select assignment : barre d’outils, Transducers puis assignment.

Une barre apparaît : Connect to the device that does the assignment.

La barre reste la même, il faut maintenant vérifier les phases et amplitudes (je ne suis pas sûr ici, je ne sais pas comment les transducteurs sont contrôlés si on n’envoie pas des infos au préalable… Si on ne fait que vérifier, quand est-ce qu’on envoie les infos ?) :

Click start

Place the reading transducer on the indicated transducer

Click check and the simulation will automatically scan the transducers

- Cas où on ne détecte pas le signal :

This transducer cannot be detected this probably because of a failure in the wire or a failure

in the driver board. You can skip to the next transducer with the button next.

- When you have finished the assignment, you can save the simulation.

If you want to check that an assignment is correct select all the transducers and switch them off with the letter S ; switch the first one on and with the letter N you can cycle through them.

Single Side Levitation :

Load the simulation file of a single-side array : faut upload la simulation précédemment enregitrée.

Add a slice : aller dans slices et faire add

add a point at the desired point of levitation : aller dans points, cliquer sur enable puis PlaceBeadAtSlice

If we select the point (en faisant Select all dans points), we can create a twin trap by using the corresponding tap : aller dans TRaps, vérifier que focus est bien sélectionné, appuyer sur Calc en haut à droite

If we have selected the calc checkbox a trap will be created at the position where the mouse is clicked : on peut sélectionner le carré calc au milieu à gauche pour générer un trap à l’endroit cliqué par la souris.

We can select the slice and rotate it 90 degrees around the X axis to view the top of the field : faut aller dans slices, cliquer sur la slice que l’on veut tourner, et change avec les rotations en haut à droite selon l’axe voulu

We can also move it up and down : après avoir cliqué sur l’object que l’on veut translater, faire glisser la souris de droite à gauche sur la bande blanche en dessous des positions et angles.

the slices can also show the phase of the field : aller dans Slicees, puis sélectionner phase plutôt que amplitude

We can move a selected  point in the move tab : Aller dans move et faire bouger

Select set to set the original position : appuyer sur s dans Move

To calculate the forces acting on the point, we need to select the parameters of the simulation : aller dans Simulation dans la barre d’outils, puis edit parameters.

To plot the forces acting on the particle select the separation between the points and the number of points : aller dans utils dans la barre de recherche, puis ForcePlot, et choisir la séparation dans la case Disp

Aller sur la video (https://www.youtube.com/watch?v=h0Mh0bIv9Fk) pour voir les graphes à 7:47 :

You can plot all this data in Excel we plot the X force and the Y force when the particle moves left it gets pushed to the right and viceversa.

When the particle goes down it gets pushed upwards and viceversa.

Notice that the Y force is one order of magnitude smaller than the X force

Faire léviter :

Provide power to the driver

board and connect it to the computer now in

the devs tab select connect to the driver

board and press F2 to send the current phases

to the board you should be able to levitate

a particle if you are connected to the board

by default you will send the phases of the

move tab

you can create an animation to play it back

later give it a name and select it in the

move tab please select the checkbox gen animation

each movement will be added automatically

as a keyframe you can double click the keyframe

to go to that keyframe you can click play

and adjust the speed.

load a simulation of a standing wave array

for these arrays a normal focal point will

do these arrays are much stronger so you should

be able to levitate liquids use a particle

to guide where to put the liquids use a syringe

with the tip removed and bent always put some

fabrics at the bottom to avoid damaging the

transducers if the liquids drops this is a

mixture of isopropyl and food coloring

create an animation with two keyframes one

frame is a focal point and in the other frame

all the transducers are off set the duration

of the keyframes to 40 periods this will create

a modulated focal point create another animation

with exactly the same structure but the focal

point on a different position you can double

click an animation to send it to the driver

board you should be able to feel the focal

point at your hand as long as it is modulated

for optimal results modulate the focal point

at 200 Hertzs get an audio amplifier and feed

it with a sinusoidal wave be sure that it

is in the audible range you can use an application

in your phone you generate this signal provide

voltage to the audio amplifier check that

between ground and one of the outputs there

is a voltage that it is always between 0 and

15 volts we will use this signal to power

the driver board this creates a speaker with

a very directive profile

if we connect to the board we can focus the

sound electronically at different positions